교수님 피드백 답변 보고서

노인 케어 AI 동반자 시스템

WiFi CSI 기반 사생활 보호 서비스

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 유형 | 교수님 피드백 해소 답변서 |
| 작성일 | 2026년 4월 10일 |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 관련 프로젝트 | 노인 케어 AI 동반자 시스템 (졸업작품) |

# 개요 — 교수님 피드백 4가지 질문

| 배경 | 지도교수님의 피드백을 바탕으로 WiFi CSI 기술의 타당성을 논문 및 공식 자료 근거와 함께 정리한 답변 보고서입니다. |
| --- | --- |

| 번호 | 교수님 피드백 질문 | 답변 요약 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 모션 감지 정확도 — 센서·카메라 대비 CSI의 수준은? | 94~99% 달성 (논문 실증), 사생활 보호 측면에서 우위 |
| 2 | 기존 상용 인터넷 서비스에 어떻게 적용·상용화할 것인가? | ESP32 Add-on → ISP 펌웨어 → 802.11bf 내장으로 진화 |
| 3 | 기존 WiFi 인프라(공유기, LAN)를 어떻게 활용할 것인가? | 기존 공유기 + 소형 Add-on 장치만으로 서비스 제공 가능 |
| 4 | WiFi 표준 버전(802.11n/ac/ax 등) 호환성은 어떻게 처리? | 802.11n~802.11bf 전 버전 지원, 하위 호환성 보장 |

# 1. 모션 감지 정확도 — WiFi CSI vs 센서/카메라

| 교수님 질문 | 모션이 정확히 감지가 되는지. 센서·카메라 쓰는 게 제일 정확도가 높지만… |
| --- | --- |

## 1-1. 감지 방식별 비교

| 감지 방식 | 정확도 | 사생활 보호 | 설치 부담 | 착용 필요 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 카메라 (RGB/Depth) | 최고 수준 | ❌ 침해 | 중간 | 불필요 | 높음 |
| 웨어러블 센서 (IMU) | 매우 높음 | ✅ 양호 | 낮음 | ✅ 필요 | 중간 |
| 전용 레이더 (mmWave) | 높음 | ✅ 양호 | 높음 | 불필요 | 매우 높음 |
| WiFi CSI (본 프로젝트) | 높음 (94~99%) | ✅ 최고 | 매우 낮음 | 불필요 | 매우 낮음 |

## 1-2. 논문 기반 정확도 근거

WiFi CSI 기반 낙상 감지 연구들은 다음과 같은 실증 결과를 보고하고 있습니다.

| 논문 | Real-Time, Non-Intrusive Fall Detection via Wi-Fi CSI (IntechOpen, 2025) |
| --- | --- |
| 모델 | CNN-LSTM + PCA |
| 정확도 | 94.85% (LOS/NLOS 모두 검증) |
| 데이터셋 | 낙상 700건 + 일반동작 2,700건, 5가지 활동 분류 |
| 하드웨어 | 시중 WiFi 공유기 + Raspberry Pi 4 (저비용 구성) |
| 링크 | https://www.intechopen.com/journals/1/articles/693 |

| 논문 | Rethinking Fall Detection With Wi-Fi (IEEE / ResearchGate, 2022) |
| --- | --- |
| 모델 | AmFall (CWT + 딥러닝 분류기) |
| 정확도 | 95.28% ~ 99.67% (벽 투과·크로스 도메인 환경) |
| 특징 | 기존 WiFi 기반 방법 대비 최고 성능 달성 |
| 링크 | https://www.researchgate.net/publication/367632593_Rethinking_Fall_Detection_With_Wi-Fi |

| 논문 | XFall: Domain Adaptive Wi-Fi-Based Fall Detection (IEEE JSAC, Tsinghua Univ., 2024) |
| --- | --- |
| 기관 | 칭화대 + 화웨이 공동 연구 |
| 특징 | 환경 변화(가구 재배치 등)에도 재학습 없이 동작하는 도메인 적응 기법 |
| 링크 | https://tns.thss.tsinghua.edu.cn/~guoxuan/assets/pdf/Paper-XFall.pdf |

## 1-3. 한계 및 대응 전략 (솔직한 인정)

| 한계 | 상황 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 환경 의존성 | 가구 배치·방 구조 변경 시 정확도 저하 가능 | 배치 고정 + 초기 환경 캘리브레이션 루틴 추가 |
| 다중 인원 | 여러 명이 동시에 움직이면 개인 식별 어려움 | 1인 가구 노인 케어 환경으로 범위 한정 |
| 세밀한 제스처 | 손동작 수준의 미세 움직임은 카메라보다 정밀도 낮음 | 낙상·존재·수면에 집중, 제스처는 범위 외로 명시 |

📎 참고 링크:

- IntechOpen — Real-Time Non-Intrusive Fall Detection via Wi-Fi CSI (2025)

- ResearchGate — Rethinking Fall Detection With Wi-Fi

- IEEE JSAC — XFall (Tsinghua University, 2024)

- ScienceDirect — Deep learning-based fall detection using commodity Wi-Fi

# 2. 상용화 가능성 — 기존 인터넷 서비스 적용 방안

| 교수님 질문 | 실제 운영할 때 기본적으로 와이파이 망이 있으니까, 최소한 기존에 있는 상용 인터넷 서비스에 어떻게 적용할 제안을 하면 상용화가 가능하다. 기존에 있는 걸 어떻게 활용할 것인지. |
| --- | --- |

## 2-1. 상용화 단계별 로드맵

본 프로젝트는 단순한 졸업작품을 넘어, 3단계 상용화 진화 경로를 가지고 있습니다.

| 단계 | 방식 | 필요 추가 장비 | 비용 | 대상 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기 (현재 프로젝트) | ESP32-S3를 기존 공유기 옆에 배치, CSI 수집 Add-on | ESP32-S3 2개 (~2만원) | 매우 낮음 | 1인 가구 노인 |
| 중기 (스타트업 제품화) | 소형 USB 동글 형태로 기존 공유기에 연결 | 동글 1개 (예: 2~5만원) | 낮음 | 일반 가정 |
| 장기 (ISP 협력) | KT·SKT·LGU+ 공유기 펌웨어 업데이트만으로 내장 | 없음 (소프트웨어만) | 0원 (월정액) | 전국 인터넷 가입자 |

## 2-2. 핵심 논거 — 802.11bf 표준이 상용화를 보장한다

이 상용화 시나리오가 현실적인 이유는 IEEE가 2025년 WiFi 센싱을 공식 표준으로 채택했기 때문입니다.

| 핵심 근거 | IEEE 802.11bf (Wi-Fi Sensing 표준)는 기존 WiFi 하드웨어를 그대로 활용해 모션·위치·호흡 등 생체 패턴까지 감지하는 인프라로 전환시키는 표준으로, 별도 카메라·센서 없이 기존 WiFi 망에서 스마트홈, 헬스케어, 노인 모니터링에 적용 가능합니다. |
| --- | --- |

| IEEE 802.11bf 표준 주요 정보 |  |
| --- | --- |
| 표준 명칭 | IEEE Std 802.11bf™-2025 (Wi-Fi Sensing) |
| 정식 발표일 | 2025년 9월 26일 |
| 핵심 기능 | 기존 WiFi 장치를 센서로 전환, CSI 기반 모션/존재/생체 감지 |
| 주요 적용 분야 | 스마트홈, 노인 헬스케어, 산업 안전, 보안 |
| 하위 호환성 | 기존 802.11n/ac/ax 장치와 동일 대역 공존 지원 |
| 링크 | https://standards.ieee.org/ieee/802.11bf/11574/ |

## 2-3. 서비스 아키텍처 제안

상용화 단계에서의 서비스 구조는 다음과 같습니다.

| 구성 요소 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기존 가정용 공유기 | WiFi 신호 송출 (별도 설정 불필요) | 현재 보급된 공유기 그대로 사용 |
| ESP32-S3 Add-on (현재) | CSI 신호 수집 및 서버 전송 | 약 1만원 이하 부품 |
| 엣지 서버 / 클라우드 | 낙상·존재·수면 ML 추론 | 가정용 NAS 또는 ISP 클라우드 |
| 보호자 앱 / 알림 | 실시간 감지 결과 전달 | 스마트폰 푸시 알림 |

📎 참고 링크:

- IEEE 802.11bf 공식 표준 페이지 (IEEE SA)

- Medium — IEEE 802.11bf: The Wi-Fi Standard That Turns Networks Into Sensors (2025)

- Origin AI — 802.11bf WiFi Sensing Project 소개

# 3. 기존 WiFi 인프라 활용 방안

| 교수님 질문 | 기존에 있는 거 어떻게 활용할 것인지. 기존 인터넷망(LAN)에서도 가능한지? |
| --- | --- |

## 3-1. 핵심 답변 — 기존 인프라를 그대로 활용

본 프로젝트는 새로운 네트워크 인프라를 구축하지 않습니다. 이미 가정·시설에 설치된 WiFi 공유기를 CSI 신호 송출원으로 활용합니다.

| 기존 인프라 요소 | 활용 방법 | 추가 비용 |
| --- | --- | --- |
| 가정용 WiFi 공유기 | CSI 신호 자동 송출 (설정 변경 불필요) | 0원 |
| 가정용 인터넷 회선 (LAN/WiFi) | Pi5 ↔ 학교 서버 간 데이터 전송 | 0원 (기존 요금제) |
| 스마트폰 | 보호자 알림 수신 | 0원 (앱 설치만) |
| ESP32-S3 (추가 필요) | CSI 신호 수집 전용 수신기 | 약 1~2만원 (2개) |

## 3-2. LAN 환경에서의 동작 확인

WiFi CSI는 LAN(유선 인터넷)과 WiFi(무선)가 함께 사용되는 일반 가정 환경에서 정상 동작합니다.

| 동작 조건 | 설명 |
| --- | --- |
| 공유기 WiFi 신호 | 공유기가 WiFi 신호를 송출하기만 하면 CSI 수집 가능 (인터넷 연결 불필요) |
| 유선 LAN 연결 | Pi5를 유선 LAN으로 서버에 연결하면 낮은 지연으로 데이터 전송 가능 |
| 자택 원격 접속 | ngrok 또는 Tailscale로 자택 환경에서도 학교 서버 접근 가능 |
| 요구 네트워크 속도 | CSI 데이터 크기는 작아 10Mbps 이하 환경에서도 충분히 동작 |

## 3-3. 실제 도입 사례 — 이미 상용화된 서비스

기존 WiFi 인프라를 그대로 활용하는 방식은 이미 글로벌 시장에서 상용화가 진행 중입니다.

| 기업/제품 | 방식 | 현황 |
| --- | --- | --- |
| Origin AI (미국) | 기존 공유기 펌웨어 업데이트만으로 WiFi Sensing 제공 | 상용 서비스 운영 중 |
| Cognitive Systems (캐나다) | 공유기 제조사(ASUS, TP-Link 등)와 협력, 칩셋 연동 | 다수 공유기 모델 지원 |
| Amazon Sidewalk | 기존 Echo 기기를 센서 네트워크로 활용 | 미국 출시 |
| 본 프로젝트 | ESP32-S3 Add-on으로 기존 공유기 CSI 수집 | 졸업작품 → 상용화 가능성 시연 |

📎 참고 링크:

- Cognitive Systems — WiFi Motion 칩셋 통합 방식 설명

- ScienceDirect — WiFi CSI 낙상 감지 인프라 활용 연구

- Wi-ESP (CSI Tool) — ESP32 기반 CSI 수집 오픈소스

# 4. WiFi 표준 버전 호환성

| 교수님 질문 | 와이파이 표준 버전들이 많아서 그걸 어떻게 호환할 것인지. |
| --- | --- |

## 4-1. WiFi 표준별 CSI 지원 현황

| WiFi 표준 | 세대명 | 주파수 | CSI 지원 | 서브캐리어 수 | 본 프로젝트 해당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11n | WiFi 4 | 2.4/5 GHz | ✅ 완전 지원 | 30개 (20MHz) | ✅ ESP32-S3 기본 |
| 802.11ac | WiFi 5 | 5 GHz | ✅ 지원 | 최대 128개 | △ (도구 필요) |
| 802.11ax | WiFi 6/6E | 2.4/5/6 GHz | ✅ 지원 | 최대 256개 | △ (PicoScenes) |
| 802.11bf | Wi-Fi Sensing | 1~7 GHz+ | ✅ 표준화 | 표준 정의 | 🔜 미래 확장 |

## 4-2. 802.11bf — WiFi 센싱의 공식 표준화

가장 중요한 호환성 근거는 IEEE가 WiFi 센싱을 공식 국제 표준으로 채택했다는 점입니다.

| 802.11bf 표준 핵심 내용 |  |
| --- | --- |
| 정식 명칭 | IEEE Std 802.11bf™-2025 (WLAN Sensing) |
| 발표일 | 2025년 9월 26일 (IEEE 공식 홈페이지 확인) |
| 대상 표준 | 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11ad, 802.11ay, 802.11be 모두 포함 |
| 하위 호환 | 기존 레거시 802.11 장치와 동일 대역 공존 지원 (명시적 보장) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ~ 7.125 GHz 및 45 GHz 이상 |

## 4-3. 현재 프로젝트(ESP32-S3)의 호환 전략

| 상황 | 전략 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 가정 내 802.11n 공유기 (WiFi 4) | ESP32-S3 기본 지원, 별도 설정 불필요 | 한국 가정 대부분 커버 |
| 802.11ac/ax 공유기 (WiFi 5/6) | ESP32-S3를 802.11n 모드로 연결 (하위 호환) | 최신 공유기에서도 동작 |
| 802.11bf 지원 공유기 (미래) | 소프트웨어 업데이트만으로 전환 가능 | 장기 상용화 기반 확보 |

| 결론 | 802.11bf는 기존 802.11n/ac/ax 장치 모두와 하위 호환성을 공식 보장합니다. 즉 지금 가정에 있는 어떤 공유기에도 ESP32-S3 Add-on 방식으로 CSI 수집이 가능하며, 추후 802.11bf 지원 장비로 교체 시 소프트웨어만으로 동일 서비스를 제공할 수 있습니다. |
| --- | --- |

📎 참고 링크:

- IEEE SA — 802.11bf 공식 표준 페이지

- IEEE 802.11 Working Group 공식 홈페이지

- arXiv — An Overview on IEEE 802.11bf: WLAN Sensing (논문)

- The Register — Wi-Fi devices set to become object sensors under 802.11bf

- Tsinghua WST — CSI Data Collection Tools (802.11ac/ax 지원)

# 종합 요약

| 교수님 피드백 | 핵심 답변 | 근거 출처 |
| --- | --- | --- |
| 모션 감지 정확도 | CNN-LSTM 기준 94~99% 달성. 카메라보다 사생활 보호에서 절대 우위 | IntechOpen 2025, IEEE JSAC 2024 |
| 상용화 적용 방안 | ESP32 Add-on → ISP 펌웨어 → 802.11bf 내장으로 3단계 진화 가능 | IEEE 802.11bf-2025 표준 |
| 기존 인프라 활용 | 기존 공유기 + ESP32-S3만 추가하면 동작. LAN 환경 모두 지원 | Cognitive Systems, Origin AI 상용 사례 |
| WiFi 표준 호환성 | 802.11n~802.11bf 전 버전 하위 호환 공식 보장 | IEEE 802.11bf 표준 문서 |

# 전체 참고 자료 목록

### 논문 / 학술 자료

- [1] IntechOpen — Real-Time, Non-Intrusive Fall Detection via Wi-Fi CSI (2025)

- [2] ResearchGate — Rethinking Fall Detection With Wi-Fi (2022)

- [3] IEEE JSAC — XFall: Domain Adaptive Wi-Fi-Based Fall Detection (Tsinghua Univ., 2024)

- [4] ScienceDirect — Deep learning-based fall detection using commodity Wi-Fi (2024)

- [5] arXiv — An Overview on IEEE 802.11bf: WLAN Sensing

- [6] arXiv — IEEE 802.11bf: Toward Ubiquitous Wi-Fi Sensing

- [7] Springer — Device free HAR and fall recognition using WiFi CSI

- [8] Origin AI — DeFall: Environment-Independent Passive Fall Detection using WiFi

### 공식 표준 / 기관 자료

- [9] IEEE SA — IEEE Std 802.11bf™-2025 공식 페이지

- [10] IEEE 802.11 Working Group 공식 홈페이지

- [11] Tsinghua WST — CSI Data Collection Tools 가이드

- [12] Wi-ESP — ESP32 기반 CSI 수집 오픈소스 프로젝트

### 상용화 / 산업 자료

- [13] Cognitive Systems — WiFi Motion 칩셋 통합 방식 설명

- [14] Origin AI — 802.11bf WiFi Sensing Project Q&A

- [15] Medium — IEEE 802.11bf: The Wi-Fi Standard That Turns Networks Into Sensors (2025)

- [16] The Register — Wi-Fi devices set to become object sensors under 802.11bf