1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 팀명 | MATE |
| 프로젝트명 | SafeSignal |
| 한 줄 소개 | 사생활을 침해하지 않는 비접촉 낙상 감지 및 알림 시스템 |
| 핵심 기술 | WiFi CSI (채널 상태 정보) 기반 낙상 감지 |

개발 배경: 노인 낙상 사고는 단순 부상을 넘어 장기 와상이나 사망으로 이어질 수 있는 심각한 문제다. 기존 카메라 기반 모니터링 시스템은 사생활 침해 우려로 실제 가정 환경 도입이 어렵다. SafeSignal은 WiFi CSI 기술을 활용해 카메라 없이 신호만으로 낙상을 감지하고 즉시 음성으로 알림을 제공한다.

2. 개발 환경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| OS | Windows 11 |
| CPU | Intel i7-1165G7 @ 2.80GHz |
| RAM | 16GB |
| GPU | NVIDIA GeForce MX450 |
| 본격 훈련 환경 | 외부 GPU 환경 활용 예정 (학교 서버 또는 Colab) |
| 팀원 개발 환경 | 추후 업데이트 예정 |
| 학교 컴퓨터 스펙 | 추후 업데이트 예정 |

3. 하드웨어 구성

| 역할 | 장치 |
| --- | --- |
| CSI 송신기 | ESP32-S3 (DEVKITC-1U-N8R8) B × 1 + 외장 안테나 (U.FL) |
| CSI 수신기 | ESP32-S3 (DEVKITC-1U-N8R8) A, C × 2 + 외장 안테나 (U.FL) |
| 엣지 추론 + 음성 출력 | Raspberry Pi 5 |
| 음성 입력 | ReSpeaker Lite (2-Mic, XMOS XU316, USB-C) |
| 음성 출력 | USB 스피커 (4R 5W) |

4. 기술 스택 (현 단계 기준 / 추후 확정 예정)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| ESP32 펌웨어 | ESP-IDF v5 + esp-csi (C언어) |
| 추론 환경 | Python (버전 추후 확정) |
| ML 프레임워크 | TensorFlow Lite / NumPy |
| 음성 출력 | pygame |
| 통신 방식 | ESP32 → Pi5 UDP 전송 |
| ML 모델 | CNN-LSTM |
| 최종 배포 형태 | 엣지 디바이스 (Pi5) — 현 단계는 노트북/고사양 PC 환경에서 구축 |

5. 기능 목록

| 기능 | 방식 |
| --- | --- |
| 재실 감지 | CSI variance 임계치 기반 |
| 낙상 감지 | CNN-LSTM 모델 추론 |
| 장시간 미동 감지 | 낙상 감지 후 타이머 기반 |
| 음성 알림 | 사전 녹음 파일 재생 |

6. CSI 동작 흐름

Step 1 — ESP32 A, B, C 세 보드 모두 동일한 WiFi에 연결. 채널·주파수 동기화 목적. A와 C는 연결 상태만 유지.

Step 2 — B만 공유기로 Ping을 지속 송신. B의 WiFi 프레임을 공중으로 내보내기 위함. 공유기 응답은 CSI 수집에 사용되지 않음.

Step 3 — B의 신호가 공중으로 퍼지며 공간 내 인체, 가구, 벽 등에 반사·흡수되어 변형됨.

Step 4 — A와 C가 공중에 퍼진 B의 신호를 각자 위치에서 직접 수신. OFDM 서브캐리어의 진폭·위상 값을 CSI로 추출. B→A, B→C 두 개의 독립 경로 생성.

Step 5 — A와 C가 추출한 CSI를 UDP 패킷으로 Pi5에 전송. Pi5가 두 수신기 데이터를 통합 처리 후 CNN-LSTM 추론으로 낙상·재실 감지 결과 도출.

7. 문제 목록 및 해결 방안

P1 — 환경 의존 문제 ✅ 확정

원인: 공간 구조·기기 배치·시간 드리프트에 따라 CSI 정적 반사 패턴이 달라져 정확도 저하.

해결 파이프라인:

CSI raw → RPCA → 정적 성분(L) / 동적 성분(S) 분리

→ S 성분에 ACF 적용

→ SDP (속도 분포 2D 행렬) 생성

→ CNN-LSTM 입력

이점: 재학습 없이 환경 변화 대응 / 드리프트 자동 흡수 / DB 불필요

참고 논문:

- DeFall (IEEE IoT Journal 2021): https://www.originwirelessai.com/wp-content/uploads/2024/04/DeFall.pdf

- XFall (SDP + Transformer): https://tns.thss.tsinghua.edu.cn/~guoxuan/assets/pdf/Paper-XFall.pdf

P2 — 체형/개인 간 정확도 차이 🔲 의논 중

P3 — 다수 인원 환경 ✅ 확정

결론: 소프트웨어로 완전 해결 불가. 아래 두 가지 조합으로 대응.

- variance 임계값 시연 직전 현장 보정

- 송수신기 간 거리 2~3m 최소화 + 주변 1~2m 출입 통제 및 양해

P4 — 낙상 유사 동작 오탐 🔲 의논 중

P5 — 학습 데이터 부족 ✅ 한계점으로 명시

8. 학습 데이터 계획

| 순위 | 방식 |
| --- | --- |
| 1순위 | 직접 수집 (ESP32-S3 환경에서 낙상 시나리오 직접 수집) |
| 2순위 | 공개 데이터셋 병행 활용 검토 (포맷 변환 가능성 모색 중) |

9. 팀 내 역할 분담

추후 업데이트 예정